1.APARATUL MAGNETOELECTRIC

SIMBOLURI

| Felul dispozitivului | Simbol |
| --- | --- |
| Magnetoelectric |  |
| Magnetoelectric cu redresor |  |
| Logometru magnetoelectric |  |

Principiul de funcționare:se bazează pe interacțiunea dintre câmpul magnetic creat de magnetul permanent și bobina parcursă de curentul de măsurat.

Caracteristica statică:α=SI

Scara gradată este uniformă

Măsurarea nu este influențată de câmpurile magnetice exterioare

Precizia de măsurare este foarte bună(0,05-0,1)A

CONCLUZIE:Aparatul magnetoelectric este cel mai precis aparat de cc,folosindu-se la măsurările de laborator.

Simboluri înscrise pe cadrane şi semnificaţia lor

Simboluri referitoare la natura            Simboluri referitoare  la poziţia

curentului                                                      normală de funcţionare

| Simbol | Semnificaţie |  | Simbol | Semnificaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Curent continuu |  |  | verticală |
| ≈ | Curent alternativ |  |  |  |
|  | Curent continuu şi alternativ |  |  | orizontală |
|  | Curent alternativ trifazat |  |  | înclinată faţă de orizontală |

Simboluri referitoare la tensiunea de încercare dielectrică

| Simbol | Valoarea tensiunii de încercare |
| --- | --- |
|  | 500 V |
| 2 | 2 kV (cifra din stea indică kilovolţi, dacă este diferită de 0) |
| 0 | Fără încercare dielectrică |