PRINCIPIUL GENERAL DE FUNCŢIONARE AL APARATELOR DE MĂSURAT MĂRIMI ELECTRICE

Aparatele de măsurat mărimi electrice, analogice sau numerice, indiferent de:

- mărimea măsurată,

- precizia aparatului,

-domeniul de măsurare sau

- tipul constructiv

au acelaşi principiu de funcţionare, care se bazează pe transformarea unei părţi din energia electromagnetică a mărimii de măsurat în informaţie perceptibilă.

Schema bloc a aparatelor de măsurat pentru mărimi electrice este prezentată în figura de mai jos :

Bloc de prelucrare

/adaptare

Mărime

de măsurat

Afişaj

a afişare

de indicare

Traductor

Funcţionarea dispozitivelor analogice se bazează pe transformarea unei părţi din energia electrică a mărimii de măsurat în energie mecanică de deplasare a indicatorului.

Indicatorul face parte din sistemul mobil al dispozitivului ; asupra lui se exercită două cupluri egale dar de semn contrar.

Cuplul activ (Ma) produce mişcarea, iar

Cuplul rezistent (Mr) se opune mişcării.

Cuplul rezistent este creat de un element elastic şi este proporţional cu deviaţia indicatorului.

Mr = k unde k este constanta elastică a resortului, iar , deplasarea unghiulară a indicatorului.

Cuplul activ apare ca urmare a interacţiunii dintre mărimi electromagnetice situate pe partea fixă, respectiv pe partea mobilă a dispozitivului de măsurat.

Cuplul activ depinde de mărimea de măsurat x, ceea ce se exprimă matematic: Ma = f(x).

Efectuând înlocuirile în condiţia de echilibru 
Ma = Mr, rezultă că :

= F(x), adică poziţia indicatorului faţă de scara de repere este funcţie de mărimea de măsurat.

- Cuplul activ produce mişcarea,

- Cuplul rezistent se opune mişcării

- Poziţia acului indicator este determinată de valoarea mărimii măsurată.